Checklist de compatibilité

Docker Compose sur Siemens Unified Panel

À vérifier lors de la prise en main — Lundi

💡 Objectif : déployer un conteneur Docker (Flask + python-snap7) directement sur le panel pour le rendre 100% autonome, sans PC externe.

# 1. Informations système

Commandes à exécuter : Win+R → winver   |   Win+R → msinfo32

| ✓ | Vérification | Commande / Où trouver |
| --- | --- | --- |
| Étiquette physique ou TIA Portal | Modèle exact du panel | Ex : KTP1200 Unified, TP1500 Unified... |
| Démarrage → Settings → System → About | Version firmware Siemens | Firmware du panel (pas Windows) |
| Win+R → winver | Version Windows | Doit être Win 10 IoT Ent. LTSC 2019+ |
| msinfo32 → System Type | Architecture CPU | x64 OBLIGATOIRE pour Docker |
| msinfo32 → Physical Memory | RAM disponible | Minimum 4 GB (8 GB recommandé) |
| Explorateur → Ce PC | Stockage libre | Minimum 20 GB pour Docker + images |
| Paramètres → Système | Résolution / OS language | Pour accès admin et menus |

# 2. Compatibilité Docker

Docker Desktop nécessite Hyper-V ou WSL2. Ces fonctions sont souvent désactivées sur Windows IoT.

| ✓ | Vérification | Comment vérifier |
| --- | --- | --- |
| Si grisé → non disponible | Hyper-V disponible ? | Win+R → optionalfeatures → chercher Hyper-V |
| Si erreur → non supporté | WSL2 disponible ? | Ouvrir PowerShell → wsl --install |
| Ou Task Manager → Performance → CPU | Virtualisation CPU activée | msinfo32 → Virtualization-based security |
| docs.docker.com/desktop/install/windows/ | Docker Desktop installable | Télécharger et tenter l'install |
| docs.docker.com/engine/install/ | Docker Engine seul (sans Desktop) | Possible si Hyper-V dispo |
| Clic droit icône Docker → Switch | Windows Containers mode | Alternative si pas de Linux containers |

⚠️ Si Hyper-V et WSL2 sont tous les deux indisponibles → Docker impossible. Plan B : Python + Flask installés directement sur le panel comme service Windows (résultat identique, sans conteneur).

# 3. Réseau & accès PLC

Le panel doit pouvoir communiquer avec le S7-1500 sur le port 102 (S7comm ISO-on-TCP).

| ✓ | Vérification | Détail |
| --- | --- | --- |
| Ex : 192.168.1.x | IP du panel | Doit être sur le même sous-réseau que le PLC |
| Doit répondre < 5ms | Ping PLC depuis panel | ping 192.168.1.100 dans cmd |
| TcpTestSucceeded : True | Port 102 accessible | Test-NetConnection 192.168.1.100 -Port 102 |
| Doit être coché | PUT/GET activé sur CPU | TIA Portal → CPU Properties → Protection |
| Panneau de config → Firewall → règles entrantes | Firewall Windows panel | Autoriser port 5000 (Flask) et 102 (S7) |
| Settings → Network → IP configuration | Adresse IP fixe panel | Éviter DHCP pour la prod |

# 4. Protocoles de sécurité

## 4.1 MQTT (si utilisé pour télémétrie)

| ✓ | Vérification | Détail |
| --- | --- | --- |
| Test-NetConnection broker -Port 1883 | Broker MQTT accessible | Port 1883 (non chiffré) ou 8883 (TLS) |
| Stocker dans le conteneur Docker | Certificats TLS/SSL | Pour port 8883, certificat CA requis |
| À définir dans .env | Authentification MQTT | Username/password ou certificat client |
| 0=fire&forget, 1=at least once, 2=exactly once | QoS level défini | QoS 0/1/2 selon criticité des données |
| Option keep_alive dans paho-mqtt | Reconnexion automatique | Le client MQTT doit se reconnecter si perte réseau |

## 4.2 OPC UA (si utilisé)

| ✓ | Vérification | Détail |
| --- | --- | --- |
| Test-NetConnection plc -Port 4840 | Port OPC UA ouvert | Port 4840 par défaut |
| TIA Portal → OPC UA Server → Security | Mode sécurité OPC UA | None / Sign / Sign&Encrypt |
| TIA Portal → Security → Trusted clients | Certificat OPC UA | Si Sign ou Encrypt, certificat échangé |
| TIA Portal → CPU Properties → OPC UA | OPC UA activé sur CPU | Désactivé par défaut sur S7-1500 |

## 4.3 S7comm / Snap7 (protocole actuel)

| ✓ | Vérification | Détail |
| --- | --- | --- |
| Test-NetConnection 192.168.1.100 -Port 102 | Port 102 ouvert | ISO-on-TCP, protocole S7 |
| TIA Portal → CPU → Protection & Security | PUT/GET activé | Obligatoire pour Snap7 |
| TIA Portal → DB Properties → Attributes | Optimized block access OFF | Obligatoire pour adressage absolu |
| TIA Portal → CPU Properties → Protection | Niveau protection CPU | No protection ou accès HMI autorisé |

## 4.4 HTTPS / Flask

| ✓ | Vérification | Détail |
| --- | --- | --- |
| Test-NetConnection localhost -Port 5000 | Flask port 5000 accessible | Firewall doit autoriser le port 5000 |
| Utiliser nginx comme reverse proxy dans Docker | HTTPS si accès externe | Ajouter certificat SSL si hors réseau local |
| Vérifier dans les apps disponibles | Accès navigateur panel | Le panel a un navigateur intégré ? |
| Tester depuis le panel lui-même | Interface /test accessible | http://localhost:5000/test |

# 5. Plan B — Si Docker impossible

Si Docker n'est pas installable, cette approche donne exactement le même résultat : Flask tourne en permanence sur le panel, démarre au boot, accessible via navigateur.

| ✓ | Étape | Commande / Action |
| --- | --- | --- |
| python.org/downloads | Installer Python 3.11+ | Télécharger python.org, cocher 'Add to PATH' |
| Dans cmd sur le panel | Installer dépendances | py -m pip install flask python-snap7 python-dotenv |
| Copier tout le dossier | Copier le projet | Via clé USB → C:\project-s7\ |
| Vérifier http://localhost:5000 | Tester Flask manuellement | cd C:\project-s7 && py app\main.py |
| nssm install ProjectS7 | Créer service Windows | NSSM (Non-Sucking Service Manager) pour auto-start |
| services.msc → vérifier état | Démarrage automatique | Service démarre avec Windows au boot |

Résumé des priorités lundi

1. Prendre le modèle exact + winver + msinfo32 (architecture + RAM)

2. Tester Hyper-V et WSL2 → détermine si Docker est possible

3. Vérifier ping PLC + port 102 depuis le panel

4. Si Docker OK → installer Docker Desktop et tester docker run hello-world

5. Si Docker KO → Plan B Python direct + NSSM service